П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- от 22 сентября 2021г. № 61

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области

на 2021-2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2021-2031 годы

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Александровского

сельского поселения                                             		               Р.С. Алекперов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Александровского сельского поселения

от 22 сентября 2021г. № 61

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Александровского сельского поселения

Жирновского муниципального района

Волгоградской области

на 2021-2031 годы

2021 год

Содержание

| 1. Паспорт | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Введение | 5 |
| 1.2. Цели и задачи | 5 |
| 2. Характеристика Александровского сельского поселения | 6 |
| 2.1 Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства Александровского сельского поселения. | 6 |
| 2.2 Демографическая ситуация. Прогноз динамики численности населения | 9 |
| 3. Комплексное развитие систем водоснабжения | 9 |
| 3.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения | 9 |
| 3.2 Баланс водопотребления | 12 |
| 3.3 Характеристика основных проблем систем водоснабжения | 13 |
| - 3.4 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения | 13 |
| 3.5 Ожидаемые результаты | 14 |
| 4. Комплексное развитие системы газоснабжения. | 14 |
| 4.1. Основные показатели работы системы газоснабжения. | 14 |
| 4.2. Потребители. | 14 |
| 4.3. Проблемы эксплуатации системы в разрезе надежность, качество, экологические требования. | 14 |
| 5. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | 15 |

1. Паспорт

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2021-2031 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2021-2031 годы» - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | - Администрация Александровского сельского поселения |
| Разработчик Программы | - Администрация Александровского сельского поселения |
| Исполнители Программы | - Администрация Александровского сельского поселения; - МУ «Благоустройство» администрации Александровского сельского поселения; |
| Цели Программы | - Обеспечение к 2031 году собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества; - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2021- 2031 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2021 – 2026 годы; 2-й этап 2027-2031 годы; |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников; |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей МКД; |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на администрацию Александровского сельского поселения |

1.1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского сельского поселения, прогнозом социально – экономического развития поселения

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1.2. Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития  Александровского сельского поселения.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных  услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной   инфраструктуры  и потребителей.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий  разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

2. Характеристика Александровского сельского поселения .

Общая площадь Александровского сельского поселения 25 723  га. Численность постоянного населения составляет 1900 человека. Алексанровское сельское поселение находится на севере Волгоградской области  в 360 км от г.Волгограда, в 12 км от районного центра г.Жирновска.

В составе Александровского сельского поселения пять населенных пунктов: село Александровка, село Андреевка, село Большая Князевка, село Новая Бахметьевка, хутор Журавка. На территории Александровского сельского поселения действуют 1 средняя общеобразовательная школа, 1 основная общеобразовательная школа, 2 дошкольных учреждения, 1 сельский дом культуры, 4 сельских клуба культуры, 3 сельских библиотеки.

  - Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства

Александровского сельского поселения.

таблица № 1

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства

Александровского сельского поселения

| Показатель | Ед. измер. | 2020 год | 2021 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв.м | 47,8 | 47,8 |
| В том числе |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.кв.м | 6,62 | 6,62 |
| из них в управлении |  |  |  |
| ТСЖ | тыс.кв.м | - | - |
| УК | тыс.кв.м | - | - |
| непосредственное управление | тыс.кв.м | - | - |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 41,18 | 41,18 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв.м | 41,18 | 41,18 |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | тыс.кв.м | 0 | 0 |
| в том числе ветхий ветхий жилой фонд | тыс.кв.м | 0 | 0 |
| аварийный жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |
| фенольный жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м.на 1 жителя | 14 | 14 |
| Количество ТСЖ | единиц | 0 | 0 |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт | - | - |
| в том числе: |  |  |  |
| учета тепла | шт | - | - |
| учета газа | шт | - | - |
| учета электроэнергии | шт | - | - |
| учета водоснабжения | шт | - | - |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | шт | 784 | 784 |
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн.руб. | 0,9 | 1,1 |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 98,8 | 98,8 |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 0 | 0 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 8 | 8 |
| ВОС-1, 2 |  | - | - |
| Протяженность сетей | км | 26,151 | 26,151 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб.м/сут. | 13,31 | 13,31 |
| Подача воды в сети | тыс. куб.м. | 62 | 70 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | млн. куб. м. |  |  |
| Отпуск воды всем потребителям | тыс. куб.м | 62 | 70 |
| в том числе населению | тыс. куб.м | 52 | 60 |
| на хозбытовые нужды | тыс. куб.м | 2 | 2 |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |
| Фактическое | м3/год |  |  |
| Нормативное | м3/год |  |  |
| куб. м/год на 1 чел. |  | 41,3 | 41,3 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  | - | - |
| Мощность канализационных сооружений | Т. м3/ сут. | - | - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - | - |
| Отведено сточных вод | млн. м3 | - | - |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн. м3 | - | - |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км | - | - |
| Число котельных - всего (муниципальных) | единиц | - | - |
| в том числе на: | единиц | - | - |
| жидком топливе | единиц | - | - |
| газе | единиц | - | - |
| Мощность котельных на: |  |  |  |
| жидком топливе | Гкал/час | - | - |
| газе | Гкал/час | - | - |
| Выработано тепла | тыс. Гкал | - | - |
| Реализовано тепла | тыс. Гкал | - | - |
| в т.ч. населению | тыс. Гкал | - | - |
| на хозбытнужды | Гкал/кв. м | - | - |
| обеспеченность (на 1 кв. м в месяц) | Гкал/кв. м | - | - |
| ГАЗИФИКАЦИЯ | км | 30,8 | 30,8 |
| Протяженность уличной газовой сети | единиц | - | - |
| Общее число газифицированных квартир | единиц | 957 | 957 |
| сетевым газом | единиц | 957 | 957 |
| сжиженным газом | единиц | - | - |
| Отпущено сетевого газа всем потребителям | тыс. м³ | 2211,72 | 2210 |
| в т.ч. населению | тыс. м³ | 1992,33 | 1990 |
| Отпущено сжиженного газа всем потребителям | тонн | - | - |
| в т.ч. населению | тонн | - | - |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км | 31 | 31 |
| Отпуск электроэнергии потребителям, всего | млн. кВт час | 1,5 | 1,4 |
| В том числе населению | млн. кВт час | 1 | 0,9 |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % | 30 | 26 |

2.2 Демографическая ситуация.

Прогноз динамики численности населения

Характер демографической ситуации. Тенденции естественного и миграционного движения населения. Прогнозируемый рост или снижение численности населения, уровень смертности и рождаемости населения в Александровском сельском поселении.

Таблица №2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в

Александровском сельском поселении.

| Показатели | 2017г. отчет | 2018г. отчет | 2019г. отчет | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчет | Прогноз |  |  |
| Численность населения (среднегодовая), человек | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Естественный прирост населения, человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Миграционный прирост населения, человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица  № 3

Динамика численности трудовых ресурсов и занятого в экономике Александровского сельского поселения населения.

|  | 2018г. отчет | 2019г. отчет | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет |  |  |  |
| Численность трудовых ресурсов, чел. | 928 | 1044 | 1065 | 1075 | 1085 | 1095 |
| Занято в экономике (среднегодовая), человек | 800 | 900 | 850 | 920 | 950 | 950 |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года | 100 | 100 | 186 | 120 | 100 | 90 |

3. Комплексное развитие систем водоснабжения.

Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения  на 2021-2031гг. являются:

- Обеспечение населения  качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения поселения

- Рациональное использование водных ресурсов.

- Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводно хозяйства (ВХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Услуга «Водоснабжение» должна быть предоставлена всем жителям Александровского  сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на централизованных очистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости  более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлен дополнительный фильтр.

3.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения.

Водоснабжение.

таблица № 4

Технические характеристики системы водоснабжения

| Наименование водозабора | Тип | Расстояние от населенных пунктов | Протяженность водопроводных сетей | Средняя производительность, тыс. м3/год | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина с.Александровка | СО | Северо-западная часть с.Александровка, на правом коренном склоне р.Медведица |  | 384м3/сутки | Сухой остаток (мг/л) 1296 Жесткость (мг-экв/л) 9,53/3,99 Основные химические компоненты(мг/л) CI-84,67; SO42-475,6; HCO3-378,2; Ca2-109,2; Mg2-50,34; Na+K- 204,47 |
| Артезианская скважина с.Александровка | СО | Северо-западная часть с.Александровка, правый коренной склон р.Медведица |  | 384м3/сутки | Нет сведений |
| Артезианская скважина с.Александровка | СО | Юго-восточная окраина с.Александровка, правобережная I надпойменная терраса р.Медведица |  | 240м3/сутки | Сухой остаток (мг/л) 1193,4 Жесткость (мг-экв/л) 16,45/6,9 Основные химические компоненты(мг/л) CI-163,08; SO42-405,74; HCO3-421,02; Ca2-238,48; Mg2-55,29; Na+K- 85,29; |
| Артезианская скважина с.Александровка | СО | Юго-восточная окраина с.Александровка, правобережная I надпойменная терраса р.Медведица |  | Законсервирована | Сухой остаток (мг/л) 2149,6 Жесткость (мг-экв/л) 24,25/6,8 Основные химические компоненты(мг/л) CI-326,17; SO42-908,59; HCO3-414,92; Ca2-334,67; Mg2-91,75; Na+K- 249,21 |
| Артезианская скважина с.Александровка | СО | Юго-восточная часть с.Александровка, на правом коренном склоне реки Медведица |  | Законсервирована | Сухой остаток (мг/л) 1542,05 Жесткость (мг-экв/л) 20,65/7,9 Основные химические компоненты(мг/л) CI-219,81; SO42-526,72; HCO3-482,04; Ca2-292,58; Mg2-73,52; Na+K- 120,7 |
| Артезианская скважина с.Александровка | СО | Северо- западная окраина с.Александровка, на правом коренном склоне р.Медведица |  | 384м3/сутки | Сухой остаток (мг/л) 2436,3 Жесткость (мг-экв/л) 25,05/7,2 Основные химические компоненты(мг/л) CI-358,08; SO42-1004,06; HCO3-439,32; Ca2-342,68; Mg2-96,61; Na+K- 305,3 |
| Артезианская скважина с.Александровка | СО | В 1 км северо-западнее с.Александровка, правый коренной берег р.Медведица |  | 384м3/сутки | Сухой остаток (мг/л) 1306,32 Жесткость (мг-экв/л) 17,6/6,5 Основные химические компоненты(мг/л) CI-155,99; SO42-532,48; HCO3-396,6; Ca2-200,4; Mg2-91,14; Na+K- 102,76 |
| Артезианская скважина с.Александровка(п.Мирный) |  | В 2,5км северо-западнее с.Александровка, на правом коренном склоне р.Медведица |  | 384м3/сутки | Сухой остаток (мг/л) 655,67 Жесткость (мг-экв/л) 8,3/6,1 Основные химические компоненты(мг/л) CI-60,27; SO42-179,41; HCO3-372,20; Ca2-112,22; Mg2-32,81; Na+K- 73,11 |
| Артезианская скважина х.Журавка |  | Северо-западная окраина х.Журавка |  | Законсервирована | Сухой остаток (мг/л) 720 Жесткость (мг-экв/л) 5,9/0,7 Основные химические компоненты(мг/л) CI-141,81; SO42-192,50; HCO3-213,56; Ca2-84,17; Mg2-20,66; Na+K- 125,58 |
| Артезианская скважина с.Андреевка (1шт) | СО | 2 км на запад от с.Андреевка, водораздел рек Медведица и Щелкан |  | 396м3/сутки | Сухой остаток (мг/л) 1961 Жесткость (мг-экв/л) 25,1/4,9 Основные химические компоненты(мг/л) CI-811,87; SO42-330,02; HCO3-298,98; Ca2-341,68; Mg2-97,83; Na+K- 218,99 |

3.2 Баланс водопотребления

таблица № 5

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2019г. Факт тыс.м³. | 2020г. факт тыс.м³ | 2021г. Прогноз тыс.м³ | 2022г. Прогноз тыс.м³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъем воды | 70 | 78 | 77 | 76 |  |  |  |  |
| 1. | Реализация, в том числе: | 62 | 70 | 76 | 75 |  |  |  |  |
| 1.1 | Население | 52 | 60 | 59 | 58 |  |  |  |  |
| 1.2 | Население (ТСЖ, подвоз) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организации, финансируемые из бюджета | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 1.4 | Муниципальные учреждения | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.5 | Прочие потребители | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 1.6 | Технические нужды (котельные) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды (промывка сетей и оборудования) | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Потери при транспортировке | 6 | 6 | 5 | 4 |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием стоков | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1. | Реализация, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1 | Население | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.2 | Население (ТСЖ, подвоз) | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.3 | Организации, финансируемые из бюджета | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.4 | Муниципальные учреждения | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.5 | Прочие потребители | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.6 | Технические нужды (котельные) | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.7 | Собственные нужды (промывка сетей) | - | - | - | - |  |  |  |  |

- 3.3  Характеристика основных проблем систем водоснабжения.

- водозаборы:

  - дефицит производственной мощности

  - отсутствие наблюдательной сети скважин

- очистные сооружения:

  - дефицит производственной мощности.

  - питьевая   вода после ВОС  не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01

  - дефицит объема сооружений для хранения воды

- водопроводные сети:

  - высокий уровень потерь в сетях;

  - высокий износ сетей водоснабжения;

  - протяженность сетей, нуждающихся в замене;

- 3.4 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения

Примерная таблица № 6

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | Дефицит производственной мощности ВОС, несоответствие качества питьевой воды нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 | Установка очистительных установок |
| 4 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ | Замена водопроводных сетей |

- 3.5  Ожидаемые результаты

К показателям, характеризующим надежность снабжения потребителей товарами (услугами), относятся:

в сфере водоснабжения:

- уровень потерь в сетях;

- износ систем водоснабжения;

- аварийность систем водоснабжения;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене;

К показателям, характеризующим доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, относятся:

- численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса;

- годовое количество часов предоставления услуг.

К показателям, характеризующим рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), относятся:

- удельное ресурсопотребление;

- охват абонентов приборами учета воды.

К показателям, характеризующим совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса, относятся:

- коэффициент использования   установленной производственной мощности;

- коэффициент соотношения  численности  административно-управленческого персонала к численности рабочих.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения	позволит достичь следующих результатов:

- Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания

- Технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

4.  Комплексное развитие системы газоснабжения

4.1.Основные показатели работы системы газоснабжения.

| Отпуск газа потребителям за 2020 год | тыс.м3 | 2211,72 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| на коммунально-бытовые нужды | тыс.м3 | 0 |
| на промышленные цели | тыс.м3 | 219,39 |
| населению | тыс.м3 | 1992,33 |

4.2.Потребители.

Всего по состоянию на 01.09.2021г. Заключены договора на поставку газа с 15 юридическим лицом и 907 договоров на поставку газа для коммунально-бытовых нужд населения.

4.3.Проблемы эксплуатации системы в разрезе надежность, качество, экологические требования.

- Низкий процент заключения договоров на техническое обслуживание     внутридомового газового оборудования;

- По 79 домовладениям затруднен доступ к отключающим устройствам.

- Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей  коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

-Улучшить качественные показатели питьевой воды к 2020 на 100% в результате внедрения:

а) установка доочистки питьевой воды;

б) установка систем обеззараживания питьевой воды и сточных вод на УФ- облучении и гидрохлориде натрия.

-Обеспечить бесперебойное водоснабжение Александровского сельского поселения к 2031 году в результате:

а) реконструкции водопроводных сетей замены труб на трубы из полимерных материалов;

б) бурение водяных скважин в селе Большая Князевка, Журавка, Новая Бахметьевка.

-Сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы в результате:

а) Внедрения приборов учета на объектах коммунального комплекса, бюджетной сферы и   жилищного фонда.

-Увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

-Повысить рентабельность деятельности предприятия, эксплуатирующую систему водоснабжения Александровского сельского поселения.